Talento 371 PRO kasutusjuhend

Programmkellal Talento 371 PRO-l on 1 ümberlülitatav kontaktipaar.

1. Seadme elektrilist montaazi tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektripersonal!

2. Displei sümbolid:

A  Kahe vasakpoolse nupu funktsioonide tähised

B  Kanalite lülitusseisund (sees, välja )

C  Kella menüü näit

D  Nädalapäev

E  Päeva lülitusprogramm

G  Suve/talveaeg

H  Kahe parempoolse nupu funktsioonide tähised

I   Parempoolsed nupud  (valikute kinnitamiseks)

J  Vasakpoolsed nupud (menüüs liikumiseks)

MENU	  automaattöölt üleminek programmeerimisele

ESC    	  programmeerimises samm tagasi

OK      	  valiku kinnitamine

EDT    	  programmi lugemisel, selle muutmine

NO        käsku mitte täita

YES    	  käsk täita

DEL      kustutada

RES	  Reset ehk nullimine

3. Keele valik

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige LANGUAGE ja vajutage OK. Vasakpoolsete nuppudega valige sobilik keel ja vajutage OK, välju menüüst ESC nupuga.

4. Kuupäev ja kellaaeg

Vajutage MENU nupule, valige DATETIME ja vajutage OK. Esmalt sisetage + - nuppudega aasta (YEAR) ja vajutage OK, kuu (MONTH) ja vajutage OK, kuupäev DAY ja vajutage OK, nädalapäev (DAY E=1 P=7) ja vajutage OK, tunnid (HOURS) ja vajutage OK, minutid (MINUTES) ja vajutage OK, ajatsoon (TIMEZONE) valige GMT +02:00 ja vajutage OK. Väljuge menüüst ESC nupuga.

5. Suve- ja talveaja lülitus

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige DAYLIGHT ja vajutage OK, valige AUTO (automaatne lülitus) või NO (kui ei soovi suve- ja talveaja lülitust) ja kinnitage valik nupuga OK. Valides AUTO peate valima EU ja vajutama OK ning seejärel väljuge menüüst ESC nupuga.

6. Nädalapõhine programmeerimine

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige PROGRAM ja vajutage OK, valige NEW ja vajutage OK, valige WEEKLY ja vajutage OK. Esmalt sisestakase sisselülituskäsk, selleks valige vasakpoolse ▲ nupuga nädalapäev, kinnitage valik nupuga √, vajutage OK. Sisestage + - klahvidega tunnid ja vajutage OK, sisetage + - klahvidega minutid, vajutage OK. Valige nupuga ▲ väljalülituse nädalapäev (valik saadaval ainult siis kui sisselülituse päevad sisestatakse ükshaaval) kinnitage valik √ nupuga ja vajutage OK. Sisestage + - klahvidega tunnid ja vajutage OK, sisetage + - klahvidega minutid ja vajutage OK. Väljuge menüüst nupuga ESC.

7. Puhkuseprogramm

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige PROGRAM ja vajutage OK, valige NEW ja vajutage OK, valige HOLIDAY ja vajutage OK, valige ON/OFF (kui sovite kindlaks perioodiks, nii sisselülitus kui ka väljalülitus programmi) või OFF (kui soovite kindlaks perioodiks ainult väljalülitusprogrammi) ja vajutage OK. Edasi toimib sisestus nagu nädalapõhisel programmil.

8. Programmide vaatamine ja muutmine

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige PROGRAM ja vajutage OK, valige REVIEW ja vajutage OK, valige ALL ja vajutage OK. Sisestatud programmides saate liikuda ▲▼ nuppudega, programmide muutmiseks vajutage nupule EDIT. Muutmine toimub sarnaselt nädalapõhise programmi sisestamisele.

9. Programmide kustutamine

Vajutage MENU nupule. Vasakpoolsete nuppudega valige PROGRAM ja vajutage OK, valige DELETE ja vajutage OK, ekraanile kuvatakse kiri ALL, vajutades YES kustutatakse kõik programmid, vajutades NO saate kõigi programmide vahel liikuda ▲▼ nuppudega ja kustutada teile vajaliku programmi. CONFIRM vajutage YES. Programm(-id) on kustutatud, väljuge menüüst ESC nupuga.

10. Seaded

Programmkellal saab seadistada taustvalguse kestvust, PIN koodi ja tunnilugejat.

Taustvalguse seadistamiseks vajutage MENU, valige CONFIG ja vajutage OK, valige LIGHT ja vajutage OK, valige FIX ON (kui soovite, et taustvalgus põleks pidevalt) või 2 MIN (kui soovite, et taustvalus lülitatakse välja 2 minutit peale viimast sisestust) ja vajutage OK. Väljuge menüüst ESC nupuga.

PIN koodi seadistamiseks vajutage MENU nuppu, valige CONFIG ja vajutage OK, valige PIN ja vajutage OK, valige NO PIN (kui soovite, et PIN koodi valik oleks väljalülitatud) või PIN (kui soovite aktiveerida PIN koodi) ja vajutage OK, sisestage + - klahvidega teile sobiv kood, iga numbri sisestamiseks peate vajutama OK. Kui PIN kood on sisestatud, küsitakse seda koodi edaspidi iga kord, kui soovite siseneda menüüsse.

Töötunnilugeja seadistamiseks vajutage MENU nuppu, valige CONFIG ja vajutage OK, valige HCOUNTER ja vajutage OK, valige REVIEW (kui soovite näha aega, kui kaua on kanal olnud sisselülitatud, tunnilugejat saab nullida RES nupuga) või SERVICE (siit saab sisestada ajalise väärtuse, peale mille täitumist kuvatakse ekraanile SERVICE kiri) ja vajutage OK

11. Automaat- ja käsitsilülitus

Vasakpoolse klahviga saab teha sund käsitsilülitust. Kui vajutate 1 kord ilmub ekraanile kiri FIX ON ja kanal on koguaeg sisselülitatud asendis (hoolimata sisestatud programmist). Kui vajutate 2 korda ilmub ekraanile tekts FIX OFF ja kanal on koguaeg väljalülitatud asendis (hoolimata sisestatud programmist). Kui vajutate 3 korda ilmub ekraanile kiri OVR ja kanal on kuni järgmise programmikohase lülituseni avatud/suletud asendis (OVR on – avatud, OVR off – suletud). Kui vajutate 4 korda toimub lülitus programmipõhiselt ja ekraanil ei tohiks olla ei kirja FIX ega OVR.

12. Patarei vahetus

Enne patarei vahetust, peab programmkell olema lahti ühendatud vooluvõrgust. Patarei vahetuse käigus kaob kuupäev ja kellaaeg, need tuleb hiljem uuesti sisestada.

Esmalt tõstke kruvikeerajat kasutades üles patareisahtel (vaata pilti), see järel eemaldage sahtlist vana patarei ja asendage see uuega, jälgides tagasipanekul patarei polaarsust. Sulgege sahtel ja sisestage uuesti kuupäev ja kellaaeg ning ühendage programmkell jälle vooluvõrku. Vana patarei utiliseerige keskkonnasõbralikult.

13. Tehnilised andmed

Mõõdud			45 x 35 x 60

Kaal (grammi)		220

Toide			kirjas programmkellal

Kaitseklass			II

Voolutarve			1VA

Lõlitusvõimsus:

-Oomiline koormus (VDE, ICE)	16A  / 250 V AC

-Induktiivkoormus cos 0.6	10 A / 250V AC

-hõõg- ja halogeenlamp		2600 W

-luminofoorlamp		1000 W

-nimikoormused AC1 / AC15	3700w / 750W

-lülitavad kontaktid		ümberlülituvad kontaktid

-töötemperatuur		-25°C...+55°C

-käigu täpsus		± 0,5sek./ööpäevas +20°C juures

-lühim lülitusaeg		1 min.

Mälukohtade arv		70